TRABAJO N°01 – GRUPO N°5

“Predicción de la vida a fatiga de elementos de acero mediante Machine Learning a partir de propiedades mecánicas y condiciones de solicitación cíclica”

INTEGRANTES:

Diego Jair De La Rosa Toro Gutierrez

Erick Alexander Japay Robles

Hans Sebastián Contreras Rodriguez

CURSO:

Aplicaciones de IA en Estructuras

DOCENTE:

Ing. Kurt Walter Soncco Sinchi

2026

“Predicción de la vida a fatiga de elementos de acero mediante Machine Learning a partir de propiedades mecánicas y condiciones de solicitación cíclica”

T1: Definición del Problema, Datos y Repositorio

- Problema de ingeniería

En elementos metálicos sometidos a cargas repetitivas —puentes, conexiones, elementos de torres, estructuras industriales, componentes mecánico-estructurales, etc.— la falla puede producirse por fatiga, incluso cuando los esfuerzos máximos de cada ciclo son inferiores a la resistencia estática del material.

El problema práctico consiste en estimar:

σa⟶Nf

pero la vida a fatiga no depende exclusivamente de σa (esfuerzo). Puede estar influenciada por resistencia a tracción, límite de fluencia, tipo de acero, tratamiento térmico, condición de carga, relación de esfuerzos RR, frecuencia, temperatura, geometría de la probeta y otras variables que estén disponibles en la base.

Por eso el problema se presta muy bien para ML:

Nf​=f(σa​,σu​,σy​,R,f,T,material,…)​

- Problemática

La fatiga constituye un mecanismo de deterioro relevante en estructuras metálicas sometidas a acciones repetitivas, debido a que la acumulación de ciclos de carga puede originar la iniciación y propagación de fisuras hasta producir la falla del elemento. La estimación convencional de la vida a fatiga se realiza principalmente mediante resultados experimentales y relaciones esfuerzo–número de ciclos (curvas S-N), cuya respuesta depende de las propiedades del material y de las condiciones bajo las cuales se desarrolla la solicitación cíclica.

Las bases experimentales de fatiga contienen una cantidad significativa de información sobre resistencia del material, amplitudes de esfuerzo, condiciones de carga y número de ciclos alcanzados. Sin embargo, las relaciones existentes entre estas variables pueden presentar comportamientos no lineales y dispersión experimental, dificultando establecer una única relación determinística capaz de representar adecuadamente diferentes condiciones de ensayo.

Ante esta problemática, el uso de técnicas de Machine Learning constituye una alternativa para identificar patrones dentro de datos experimentales y desarrollar modelos capaces de estimar la vida a fatiga NfN_f a partir de las características mecánicas del material y de las condiciones de solicitación. El modelo deberá ser evaluado frente a datos no utilizados durante el entrenamiento con la finalidad de determinar su capacidad predictiva y estabilidad.

¿Por qué es importante?

La predicción de la vida a fatiga tiene importancia en ingeniería estructural porque permite estimar la cantidad de ciclos que un material o elemento puede soportar antes de alcanzar una condición de falla. Esta información puede contribuir a la evaluación de estructuras sometidas a cargas repetitivas y al establecimiento de estrategias de inspección, mantenimiento y evaluación de vida útil.

El desarrollo de un modelo basado en Machine Learning permitiría explorar simultáneamente diferentes variables asociadas al comportamiento a fatiga y determinar cuáles presentan mayor influencia sobre NfN_f. A diferencia de una curva S-N obtenida para una condición experimental específica, el objetivo del modelo sería aprender relaciones multivariables presentes en la base experimental.

Desde el punto de vista computacional, una vez entrenado y validado, el modelo podría efectuar estimaciones de manera inmediata para combinaciones de variables comprendidas dentro del dominio de los datos empleados para su entrenamiento. No obstante, sus predicciones no reemplazarían los ensayos experimentales ni las verificaciones establecidas por las normas de diseño estructural.